Роспотребнадзор разъясняет о требованиях, установленных к обустройству и содержанию выгребных ям

В соответствии с требованиям действующего санитарного законодательства, в населенных пунктах без централизованной системы водоотведения накопление жидких бытовых отходов должно осуществляться в локальных очистных сооружениях либо в выгребах как отдельных, так и в составе дворовых уборных.

Требования к обустройству

Выгребы должны быть водонепроницаемыми, кирпичными, бетонными или же деревянными с обязательным устройством «замка» из жирной мятой глины толщиной 0,35 метров и вокруг стенок и под дном выгреба. Выгребы должны иметь плотные двойные люки, деревянные 0,7 х 0,8 метров или стандартные круглые чугунные.

Требования к размещению

Выгребы и дворовые уборные с помойницами располагают на расстоянии не менее 10 метров и не более 100 метров, туалеты – не менее 20 метров до жилых домов, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи и медицинских организаций, организаций социального обслуживания, детских игровых и спортивных площадок.

Дворовые уборные располагают на расстоянии не менее 50 метров от нецентрализованных источников питьевого водоснабжения, предназначенных для общественного пользования.

Требования к содержанию

Выгребы не должны наполнятся жидкими бытовыми отходами выше, чем 0,35 метров до поверхности земли.

Кратность очистки выгреба – по мере заполнения, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

Выгребы, дворовые уборные и помойницы в обязательном порядке дезинфицируются и ремонтируются.

Рекомендации по проведению дезинфекции

Простой и доступный метод дезинфекции выгребных ям – обработка с применением химических препаратов. Для химической обработки выгребных ям (туалетов) используют хлорсодержащие средства как в сухом виде, так и в растворе. Обработка проводится путем заливки хлорсодержащими дезинфекционными препаратами (хлорная известь, хлорамин, гипохлорит кальция нейтральный (НГК), сульфохлорантин, ДП-2Т, Дезхлор, ДП Алтай и др.).

Приготовление дезинфекционного раствора проводится в соответствии с методическими рекомендациями по применению дезинфекционного препарата, при этом концентрация растворов должна быть не менее 5 %.

Например: для приготовления 5 %-ного рабочего раствора хлорамина берем 500 грамм хлорамина и разводим в 10 литрах воды. Заливаем содержимое выгребной ямы (туалета) из расчета 2 литра на 1 м2 нечистот. То есть если площадь выгребной ямы составляет 5 м2, то на одну выгребную яму требуется 10 литров рабочего раствора при растворении в нем 500 грамм хлорамина.

Ответственность за нарушение обязательных требований

Нарушение требований к обустройству и содержанию выгребов образует состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено частью 1 статьи 6.35 КоАП РФ.

Для получения консультации по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных к обустройству и содержанию выгребов, обращайтесь по телефону 8 (3439) 66-83-16.